中色沈矿中央生态环境保护督察

反馈问题整改完成情况

一、富邦铜业相关问题

督察反馈问题：中色沈矿下属富邦铜业能耗高于国家《铜冶炼行业规范条件》相关规定。

整改责任单位：富邦铜业。

整改完成情况：已完成整改。

富邦铜业节能升级项目于2024年6月投料试车，2024年11月正常生产，有效降低了综合能耗。粗铜工艺（铜精矿-粗铜）单位产品综合能耗由改造前的287kgce/t（2021年1月-12月，依据《铜冶炼企业单位产品能源消耗限额》（GB21248-2014）计算）降至131.38kgce/t（2024年11月11日-2025年6月23日，依据《有色重金属冶炼企业单位产品能源消耗限额》（GB25323-2023）计算），优于《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》规定的铜冶炼行业标杆水平要求（140kgce/t）。

二、大井子锡业相关问题

督察反馈问题：中色沈矿下属大井子锡业的锡冶炼综合能耗高于行业规范限值。

整改责任单位：大井子锡业。

整改完成情况：已完成整改。

大井子锡业实施了回转窑煤粉燃烧器、精炼锅红外电加热系统、烟化炉空气换热器、循环水闭路循环冷却等节能降耗改造措施，吨锡（锡精矿-锡锭）综合能耗由改造前的2336.05kgce/t（2020年全年）降至技改后1929.63kgce/t（2024年全年），优于《有色重金属冶炼企业单位产品能源消耗限额》（GB25323-2023）标准4.6条款锡冶炼单位产品综合能耗3级指标（2200kgce/t）要求。